Приложение №1

к Извещению о проведении

запроса котировок

от 28.04.2009г.

Санкт-Петербург    БАРС+ версия  11.02  (Windows)

СОГЛАСОВАНО:                                                                                             УТВЕРЖДАЮ:

Форма 4

Hаименование стройки -  МУЗ ГБ-1, г.Глазов, л.Мира, 22

.

.                                              Л О К А Л Ь H А Я    С М Е Т А № 1

.                                                  Монтаж электрооборудования.

.                    Hаименование обьекта - Стационар МУЗ ГБ-1 г.Глазов, ул.Мира,22 (корпус 24, 1 этаж)

Оcнование: 07-1447-ЭМ

.                                                                          Сметная стоимость _________ 470.951 тыс.руб

.                                                                          Hормативная трудоемкость __ 326 чел.-час

Составлена в ценах ____2000г./июнь 2007г.___                               Сметная заработная плата __ 19.639 тыс.руб

===================================================================================================================================

|               |                            |          |Cтоим. единицы,руб.|    Общая стоимость,   руб.  |Затраты труда рабоч|

| Шифр и номер  |                            |          |-------------------|-----------------------------|      чел.-ч.      |

N  |               |Hаименование работ и затрат |          |  Всего  |  Экспл. |         |         | экспл.  |не занят.обсл.машин|

|   позиции     |                            |Количество|         |  машин  |         |основной | машин   |-------------------|

п/п |               |                            |          |-------------------|  Всего  |зарплаты |---------|обслуживающ. машины|

|  норматива    |                            |          |Основной | в т.ч.  |         |         | в т.ч.  |-------------------|

|               |                            |          |зарплаты |зарплаты |         |         |зарплаты | на един.|  всего  |

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1  |       2       |             3              |    4     |    5    |    6    |   7     |    8    |    9    |   10    |    11   |

===================================================================================================================================

1 ТЕРм-8         -Пускатель магнитный общего н      1.000    148.48      2.79       148        32         3      3.17      3.17

-03530-4        азначения отдельно стоящий,       1 шт. --------- ---------                     --------- --------- ---------

(= 85)          устанавливаемый на конструкц                31.67      0.12                                    0.01      0.01

ии на стене или колонне, на

ток, А, до:_40

2 545-3014-      -Пускатели электромагнитные П      1.000    294.93                 295

МА-3212П У3В (прим.)                 шт --------- ---------                     --------- --------- ---------

(= 85)

3 ТЕРм-8         -Ящик с одним двухполюсным ру      1.000    241.38      3.45       241        26         3      2.46      2.46

-03524-4        бильником, или с двухполюсны      1 шт. --------- ---------                     --------- --------- ---------

(= 85)          м рубильником и двумя предох                26.19      0.15                                    0.02      0.02

ранителями, или с двумя блок

ами "предохранитель-выключат

ель", или с двумя предохрани

телями, устанавливаемый на к

онструкции на стене или коло

нне, на ток, А, до:_100

4 514-0005-      -Ящики силовые серии ЯБПВ, ТУ      1.000    363.39                 363

16-536.149-76,типа: ЯБПВ-1 н         шт --------- ---------                     --------- --------- ---------

(= 85)          а 100а (прим.)

5 ТЕРм-8         -Блок управления шкафного исп      3.000    273.00     33.27       819        74       100      2.32      6.96

-03572-3        олнения или распределительны      1 шт. --------- ---------                     --------- --------- ---------

(= 85)          й пункт (шкаф), устанавливае                24.70      1.86                             6      0.20      0.60

мый на стене, высота и ширин

а, мм, до:_600х600

6 C999-          -Щит силовой на 9 модулей 265      1.000     89.79                  90

-8-62           х310х120мм (ЗАО "Спецэнергом         шт --------- ---------                     --------- --------- ---------

(= 85)          онтаж" 04.07.07г. - 370,00/1

,18/3,74*1,02*1,05)

7 C999-          -Щит силовой на 36 модулей 52      1.000    169.88                 170

-8-63           0х310х120мм (ЗАО "Спецэнерго         шт --------- ---------                     --------- --------- ---------

(= 85)          монтаж"  04.07.07г. - (700,0

0/1,18/3,74*1,02*1,05)

8 ТЕРм-8         -Приборы и аппараты, снятые п     15.000     12.80      0.53       192       179         8      1.12     16.80

-03575-1        еред транспортировкой               шт. --------- ---------                     --------- --------- ---------

(= 85)                                                      11.93      0.03                                              0.06

9 C999-          -Шкаф автоматического вкючени      1.000    175.70                 176

-8-64           я резерва ШАВР3-160-2 УХЛ4 (         шт --------- ---------                     --------- --------- ---------

(= 85)          ЗАО "Спецэнергомонтаж" - 04.

07.07г. - 724,00/1,18/3,74*1

,02*1,05)

10 C999-          -Выключатель автоматический 3      1.000    124.74                 125

-8-600          -х полюсный ВА47-100 ( "Спец         шт --------- ---------                     --------- --------- ---------

(= 85)          энергомонтаж" 04.07.2007г.

- 514,00/1,18/3,74*1,02*1,05

)

11 C999-          -Выключатель автоматический В      8.000      6.07                  49

-8-65           А47-63 1-полюсный (ЗАО "Спец         шт --------- ---------                     --------- --------- ---------

(= 85)          энергомонтаж" 04.07.07г.-25/

1,18/3,74*1,02*1,05)

12 C999-          -Выключатель автоматический В      1.000     18.20                  18

-8-66           А47-63 3-х полюсный (ЗАО "Сп         шт --------- ---------                     --------- --------- ---------

(= 85)          ецэнергомонтаж" 04.07.07г. -

75,00/1,18/3,74*1,02*1,05)

13 C999-          -Дифференцированный автомат 2      4.000     82.51                 330

-8-67           -полюсный АД-2 (ЗАО "Спецэне         шт --------- ---------                     --------- --------- ---------

(= 85)          ргомонтаж" 04.07.07г. - 340,

00/1,18/3,74*1,02*1,05)

14 C999-          -Розетка штепсельная одномест      1.000      9.92                  10

-549-2          ная 2-полюсная (40,88/1,18/3         шт --------- ---------                     --------- --------- ---------

(= 85)          ,74*1,02*1,05) Строительн.ве

стник(88)2007г.

15 ТЕРм-8         -Шина медная или алюминиевая       0.045    970.43    169.66        44        24         8     52.44      2.36

-01068-1        сечением, мм2, до:_250            100 м --------- ---------                     --------- --------- ---------

(= 85)                                                     542.78     71.96                             3      6.22      0.28

16 500-9393-      -Шины медные                       4.500     36.02                 162

м --------- ---------                     --------- --------- ---------

(= 85)

17 ТЕРм-8         -Монтаж кабеля                     3.310   3532.56    859.63     11693      1726      2845     51.60    170.80

-02401-1                                           100м --------- ---------                     --------- --------- ---------

(= 85)                                                     521.48    338.13                          1119     25.20     83.41

18 C999-          -КабельВВГ 3х1,5 мм2 0,66кВ (     80.000      3.49                 279

-501-3          14,40/1,18/3,74*1,02*1,05) С          м --------- ---------                     --------- --------- ---------

(= 85)          троительн.вестник(80)2006г.

19 C999-          -Кабель ВВГ 3,5х2,5 мм2 Урал.      5.000      6.26                  31

-501-5          эл.кабель 02.2007г.(25,80/1,          м --------- ---------                     --------- --------- ---------

(= 85)          18/3,74*1,02*1,05)

20 C999-          -Кабель ВВГ 3х4 мм2 (ЗАО "Спе     15.000      9.59                 144

-501-10         энергомонтаж" 04.07.07г. - 3          м --------- ---------                     --------- --------- ---------

(= 85)          9,50/1,18/3,74*1,02*1,05)

21 C999-          -Кабель ВВГ 5х2,5 мм2 (ЗАО "С     15.000      9.79                 147

-501-11         пецэнергомонтаж" 04.07.07г.           м --------- ---------                     --------- --------- ---------

(= 85)          - 40,35/1,18/3,74*1,02*1,05)

22 C999-          -Кабель ВВГ 4х16 мм2 (ЗАО "Сп     50.000     54.60                2730

-501-12         ецэнергомонтаж" 04.07.07г. -          м --------- ---------                     --------- --------- ---------

(= 85)           225,00/1,18/3,74*1,02*1,05)

23 C999-          -Кабель силовой ВВГ 4х95 мм2     150.000    425.91               63887

-8-113          (Счет на оплату "Ижэлком" ию          м --------- ---------                     --------- --------- ---------

(= 85)          ль 2007г. - 1755,00/1,18/3,7

4*1,02*1,05)

24 C999-          -Кабель силовой КГ 4х95 мм2 (     16.000    416.44                6663

-8-114          Счет на оплату "Ижэлком" июл          м --------- ---------                     --------- --------- ---------

(= 85)          ь 2007г. - 1716,00/1,18/3,74

*1,02*1,05)

25 ТЕРм-8         -Затягивание проводов в трубы      0.550    291.10      2.66       160        31         1      5.62      3.09

-02412-1         (Провод первый одножильный       100 м --------- ---------                     --------- --------- ---------

(= 85)          или многожильный в общей опл                56.70      0.18                                    0.02      0.01

етке, суммарное сечение, мм2

, до:2,5)

26 507-0251-      -Провод ПВ1 6 мм2                  0.030   2457.17                  74

1000 м --------- ---------                     --------- --------- ---------

(= 85)

27 C999-          -Провод ПВ3 - 95мм2 (Счет на      25.000     68.92                1723

-8-115          оплату "Ижэлком" июль 2007г.          м --------- ---------                     --------- --------- ---------

(= 85)           - 284,00/1,18/3,74*1,02*1,0

5)

28 ТЕРм-8         -Разводка по устройствам и по      0.380   2923.75      2.66      1111        68         1     16.79      6.38

-03574-1        дключение жил кабелей или пр    100 жил --------- ---------                     --------- --------- ---------

(= 85)          оводов к зажимам аппаратов и               178.86      0.18                                    0.03      0.01

приборов

29 ИТЕРм-8        -Короба пластмассовые шириной      0.080    345.98     22.08        28        13         2     16.00      1.28

-02396-20        до 40мм                           100м --------- ---------                     --------- --------- ---------

(= 85)                                                     165.31      1.61                                    0.25      0.02

30 500-9098-1     -Кабель-канал 25х17               12.204      7.11                  87

м --------- ---------                     --------- --------- ---------

(= 85)

31 500-9099-1     -Соединительные элементы  25х      2.000      8.38                  17

17 УВ, УН, УТ, ПВ, ЗГ.               шт --------- ---------                     --------- --------- ---------

(= 85)

32 ИТЕРм-8        -Короба пластмассовые шириной      0.040    634.50     43.77        25        11         2     26.50      1.06

-02396-22        до 200мм                          100м --------- ---------                     --------- --------- ---------

(= 85)                                                     273.56      1.61                                    0.50      0.02

33 500-9098-3     -Кабель-канал 200х80               4.000     41.70                 167

м --------- ---------                     --------- --------- ---------

(= 85)

34 ТЕРм-8         -Заземлитель из стали: полосо      0.600   1123.30     85.73       674       101        51     16.60      9.96

-02472-2        вой сечением до 160 мм2           100 м --------- ---------                     --------- --------- ---------

(= 85)                                                     167.76      4.09                             2      0.43      0.26

35 101-2240-      -Заземлитель стальной             60.000     12.87                 772

м --------- ---------                     --------- --------- ---------

(= 85)

36 ТЕРм-8         -Труба по установленным конст      0.390   1482.13    422.28       578       168       165     42.69     16.65

-02407-9        рукциям, в готовых бороздах,      100 м --------- ---------                     --------- --------- ---------

(= 85)           по основанию пола, диаметр,               431.54     27.00                            11      2.90      1.13

мм, до:_80

37 103-0014-      -Трубы водогазопроводные черн      8.000     23.88                 191

ые обыкновенные диам 20х2.8           м --------- ---------                     --------- --------- ---------

(= 85)          стальные сварные

38 103-0015-      -Трубы стальные сварные водог      3.000     32.62                  98

азопроводные с резьбой черны          м --------- ---------                     --------- --------- ---------

(= 85)          е обыкновенные (неоцинкованн

ые) диаметр условного проход

а 25 мм, толщина стенки 3,2

мм

39 103-0016-      -Трубы стальные сварные водог      2.000     38.86                  78

азопроводные с резьбой черны          м --------- ---------                     --------- --------- ---------

(= 85)          е обыкновенные (неоцинкованн

ые) диаметр условного проход

а 32 мм, толщина стенки 3.2

мм

40 103-0017-      -Трубы стальные сварные водог      6.000     47.08                 282

азопроводные с резьбой черны          м --------- ---------                     --------- --------- ---------

(= 85)          е обыкновенные (неоцинкованн

ые), диаметр условного прохо

да 40 мм, толщина стенки 3,5

мм

41 103-0022-      -Трубы водогазопроводные черн     20.000    109.38                2188

ые обыкновенные диам 80х4,5           м --------- ---------                     --------- --------- ---------

(= 85)

42 ТЕРм-8         -Ввод гибкий, наружный диамет      1.000     53.84                  54        10                1.03      1.03

-02411-4        р  металлорукава, мм, до:_27     1 ввод --------- ---------                     --------- --------- ---------

(= 85)                                                      10.41

43 C999-          -Металлорукав d 20мм (10,25/1      0.655      2.49                   2

-502-1          ,18/3,74*1,02*1,05 Строитель          м --------- ---------                     --------- --------- ---------

(= 85)          н.вестник(88) 2007г.)

==============================================================================================================

ИТОГО прямых затрат по разделу:          РУБ                                 97115      2463      3189                 241

---------           ---------

1141                  85

==============================================================================================================

ИТОГО прямых затрат по   смете:          РУБ                                 97115      2463      3189                 241

---------           ---------

1141                  85

CТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ                РУБ                                 97115      2463      3189

накладные расходы                РУБ                                  3425

- трудоемкость в н.р.            чел.-ч                                                                          0

сметная прибыль                  РУБ                                  2342

нормативная трудоемкость         чел.-ч                                                                        326

в т.ч. сметная зарплата          РУБ                                            3604

ВСЕГО :  МОНТАЖНЫХ РАБОТ                 РУБ                                102882

==============================================================================================================

ВСЕГО:                                                                       102882

Индекс на осн з/п Прил.6 РЦЦС п.62 июнь   2007 г.                6.2500       15394        [2_1_6]

Индекс на  экспл. машин                                          3.7200        7619        [2_1_7]

Индекс на з/п  машинистов                                        3.7200        4245        [2_1_8]

Индекс к стоимости материалов                                    3.6000      329267        [2_1_9]

ИТОГО:                                                                       356525

Индекс к накладным расходам * 0,94                               5.8750       20122        [3_2_10]

ИТОГО:                                                                       376647

Индекс к плановым накоплениям                                    6.2500       14638        [4_3_11]

ИТОГО:                                                                       391285

Непредвиденные затраты                                           0.0200        7826        [8_7_15]

ИТОГО:                                                                       399111

НДС к СМР                                                        0.1800       71840        [12_11_15]

ВСЕГО :                                                                      470951

К ОПЛАТЕ СМР : четыреста семьдесят тысяч девятьсот пятьдесят один  РУБ

Плановые накопления -0.6500  (5)

Определитель - (= 85)

Накладные расходы к фонду оплаты труда ( 5) - 0.9500

Коэффициент на основную заработную плату ( 6) - 1.1500

Коэффициент на зарплату машинистов ( 8) - 1.1500

Cоставил _________ Е.А.Бузанакова

Проверил _______________________