Приложение №2 к

Извещению о проведении

запроса котировок

от 19.08.2009г.

Объем работ по электроснабжению осветительного и звукового оборудования на площади Свободы

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 10м труб диаметром 100мм | м | 16 |
| 2 | Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром 100мм | м | 50 |
| 3 | Прокладка кабеля в трубах массой 1м, кг, до 2 | м | 256 |
| 4 | Затягивание кабеля в трубы | м | 256 |
| 5 | Заделка для 3-4-жильного кабеля с бумажной изоляцией напряжением до 1кВ, сечением одной жилы, мм2, до: 120 | шт. | 22 |
| 6 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции стене или колонне, на ток, А, до: 25 | шт. | 22 |
| 7 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции стене или колонне, на ток, А, до: 100 | шт. | 6 |
| 8 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции стене или колонне, на ток, А, до: 250 | шт. | 2 |
| 9 | Муфта для 3-4-жильного кабеля напряжением до 1кВ, сечение одной жилы, мм2, до: 120 | шт. | 2 |
| 10 | Бурение ям бурильно-крановыми машинами на тракторе глубиной до 2м, группа грунтов 2 | ям | 1 |
| 11 | Установка стальных опор промежуточных, свободностоящих, одностоечных, массой до: 2т | кг. | 88,5 |
| 12 | Монтаж счетчика, устанавливаемого на готовом основании: трехфазные | шт. | 2 |
| 13 | Прокладка кабеля в готовых траншеях без крепления массой 1м, кг, до: 2 | м. | 344 |
| 14 | Покрытие кабеля: кирпичом одного кабеля | м | 136 |
| 15 | Покрытие кабеля: кирпичом каждого последующего | м | 136 |
| 16 | Устройство постели при одном кабеле в траншее | м | 136 |
| 17 | На каждый последующий кабель добавлять к норме | м | 136 |
| 18 | Установка наконечников провод или кабель сечением, мм2, до: 150 | шт. | 44 |
| 19 | Изготовление конструкции для крепления труб | кг | 308 |
| 20 | Щитки, устанавливаемые на стене распорными дюбелями, масса щитка, кг, до: 6 | шт. | 6 |
| 21 | Трансформатор тока напряжением, кВ:35 | компл. | 6 |
| 22 | Шина медная или алюминиевая АД 31т 6х80 | м | 7,5 |
| 23 | Розетка штепсельная: неутопленного типа при открытой проводке | шт. | 22 |
| 24 | Розетка штепсельная: трехполюсная | шт. | 6 |
| 25 | Камера: с выключателем нагрузки | шт. | 2 |
|  | Земляные работы |  |  |
| 26 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 | м3 | 113 |
| 27 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, гр.гр.:2 | м3 | 103 |
| 28 | Укладка полиэтиленовых труб диаметром: 100 мм | м | 256 |
|  | Строительные работы |  |  |
| 29 | Устройство подстилающих слоев бетонных под ЩР | 1 м3 | 0.30 |
|  | Благоустройство и озеленение |  |  |
| 30 | Посев газонов партерных вручную | м2 | 286 |
| 31 | Проектно-изыскательские работы |  |  |

Глава Администрации города Глазова                                      А.М.Богданов