Приложение № 1

к заявке

Техническое задание

На оказание  комплекса услуг по текущему ремонту светильников наружного освещения на территории г. Глазова

Цель работы: Выполнение Исполнителем комплекса услуг по текущему ремонту светильников с лампами ртутными наружного освещения на территории г. Глазова с целью обеспечения на период действия Муниципального контракта бесперебойной и надежной работы наружного освещения улиц и дорог в темное время суток в соответствии с Правилами устройства электроустановок - Приказ Минэнерго РФ от 20.05.2003 № 187, требованиями ГОСТ Р 50597-93, Типовой инструкцией по техническому обслуживанию и ремонту воздушных линий РД 153-34.3-20.662-98, а также снижения уровня дорожно-транспортных происшествий, сопутствующими условиями которых явилось наружное освещение.

Технология производства комплекса услуг, качество применяемых материалов и условия выполнения текущего ремонта должны отвечать требованиям ГОСТ, СНиП и другим нормативным документам. Гарантийный срок на оказанные услуги составляет не менее пяти лет (60 месяцев) со дня их оказания. Оказанная услуга предъявляется Муниципальному заказчику по факту ее оказания, с предоставлением Журнала работ, фотодокументов.

Объем оказания комплекса услуг по текущему ремонту светильников в соответствии с Техническим заданием:

| № п/п | Наименование комплекса услуг | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Текущий ремонт светильников с лампами ртутными | шт | 70 |
| 2. | Сопутствующие виды услуг по заявке (обрезка деревьев в местах проведения текущего ремонта) |  |  |

На общую сумму, с учетом материалов, оплаты труда и экспл. машин - 496 268,00 рублей, в том числе НДС:      75 702,00 рублей.

Состав комплекса услуг:

| 1. | Демонтаж светильников с лампами ртутными |
| --- | --- |
| 2. | Монтаж светильников с лампами ртутными |
| 3. | Подключение светильников к проводам ПВ1 1х1,5 |
| 4. | Изготовление кронштейнов металлических 1 рожковых |
| 5. | Демонтаж кронштейнов сварных металлических 1 рожковых |
| 6. | Монтаж кронштейнов сварных металлических 1 рожковых |
| 7. | Затягивание проводов в проложенные трубы (опоры) ПВ1 1х1,5 3 жилы |
| 8. | Огрунтовка металлических поверхностей |
| 9. | Демеркуризация ламп ДРЛ |
| 10. | Другие дополнительные и сопутствующие виды услуги по заявке |

Срок оказания комплекса услуг: с момента подписания муниципального контракта по 31 марта 2010г.

Место оказания услуг:  в соответствии с Перечнем  объектов по текущему ремонту светильников наружного освещения на территории г. Глазова.

Начальник Управления ЖКХ

Администрации г. Глазова                                                                     Ю.С.Помелов