Проект планировки и проект межевания территории квартала в границах улиц: Карла Маркса — Революции — Первомайская — Молодой гвардии

Введение.

Разработка проекта планировки и проекта межевания территории квартала в границах улиц: Карла Маркса – Революции – Первомайская – Молодой гвардии в г.Глазове УР выполнялась на основании:

- Постановления Администрации города Глазова от 31.01.2012 №23/10 «О подготовке документации по планировке (проекта планировки и проекта межевания) территории квартала в границах улиц: Карла Маркса – Революции – Первомайская – Молодой гвардии».

- Утвержденного задания на проектирование.

- При разработке проекта планировки были использованы следующие нормативные документы:

- Градостроительный кодекс РФ от 29.12.04г № 191-	ФЗ;

- Земельный кодекс РФ от 25.10.01г № 136-ФЗ;

- СНиП 11-04-2003 Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации;

- СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

- СНиП 2.08.02-89* Общественные здания и сооружения;

- СНиП 31-01-2003 Здания жилые многоквартирные;

- СанПин 2.4.1.1249-03 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных учреждений;

- СанПин 2.4.2.1178-02 Гигиенические требования к условиям обучения в общеобразовательных учреждениях;

- СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-03 Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов.

Подготовка документации по планировке территории осуществляется для обеспечения устойчивого развития территории, выделения элементов планировочной структуры, установления границ земельных участков, на которых расположены объекты капитального строительства, установление параметров планируемого развития территории.

Цель проекта планировки территории микрорайона – предложить концепцию пространственного развития микрорайона максимально полно раскрывающую потенциал площадки с учетом ее расположения в системе города, природного ландшафта и транспортной инфраструктуры, с организацией комфортной среды проживания для различных социальных и возрастных групп населения.

Данный документ обязателен для последующих стадий проектирования и строительства.

На дальнейших стадиях проектирования допускается изменение конфигурации застройки, а также изменение показателей и состава отдельных объектов без существенного изменения общей численности населения и технико-экономических показателей микрорайона.

1. Положение объекта градостроительной деятельности

в системе города.

Территория проектируемого квартала расположена в центральной части города Глазова, площадь территории составляет 4,55 га. Границами рассматриваемого квартала являются:

с северной стороны – ул. Первомайская;

с западной стороны – ул. Молодой Гвардии;

с восточной стороны – ул. Революции;

с южной стороны – ул. Карла Маркса.

Проектируемый квартал находится в центральном жилом районе. существующие жилые дома и объекты социального, коммерческого и вспомогательного назначения рассматриваемого квартала обеспечены централизованными сетями горячего и холодного водоснабжения, канализации, теплоснабжения, электроснабжения, связи.

2. Современное использование территории.

В настоящее время в юго-восточной части квартала размещается средняя общеобразовательная школа №2; в северо-восточной части – общежитие; западнее общежития располагается 4-х квартирный 2-х этажный жилой дом.

В северо-западной части квартала находятся 1-2-х этажные здания общественного назначения. В центральной и северной части квартала расположены две трансформаторные подстанции, одна из которых сблокирована с водопроводной насосной станцией. С западной стороны квартала по ул. Молодой Гвардии, 11 находится 5-ти этажный кирпичный жилой дом. В южной стороне квартала функционирует детская поликлиника, и административное здание МУЗ «Глазовский противотуберкулезный диспансер», и многоквартирный одноэтажный жилой дом по ул.Карла Маркса, 22.

3. Краткая характеристика природно-климатических и инженерно-геологических, экологических условий проектируемой территории.

Климат на рассматриваемой территории умеренно континентальный, характеризуется сравнительно продолжительной холодной зимой и коротким теплым летом. Средняя температура самого холодного месяца – января – составляет – 14,9 С0. Абсолютный минимум, равный – 48 С0, наблюдается в феврале.

Средняя температура самого теплого месяца – июля +17,8 С0. Летом максимум температур достигает +27 С0. Средняя годовая температура составляет +1,3С0.

Глубина промерзания грунта – около 180 см.

Средне многолетнее количество осадков по данным метеостанции «Глазов» за холодный период года (ноябрь-март) – 169мм, за теплый период (апрель-октябрь) 393мм, годовое количество осадков составляет – 562мм/год. Среднегодовая относительная влажность воздуха равна 78%.

В течение года преобладают ветры западного и юго-западного направлений: среднегодовая скорость ветра – 3,5м/с. Туманы наблюдаются чаще осенью и зимой; в среднем в году бывает 25 дней с туманами. Число дней в году с грозой – 24, с метелью – 31. Продолжительность солнечного сияния – 1873 часа (около 156 дней) в году, число дней без солнца – 100 в году.

По строительно-климатическому районированию для строительства рассматриваемая территория относится к зоне IB, является ограниченно благоприятной для строительства зданий и сооружений. Расчетные температуры для отопления и вентиляции соответственно -35С0 и -20С0. Продолжительность отопительного периода 230 дней. Основными требованиями по учету климатических особенностей является обеспечение теплозащиты зданий и сооружений.

По лесорастительному районированию территория расположена в лесной зоне, в округе северо-восточных европейских хвойных лесов.

Почвообразующими породами служат отложения верхнетатарского подъяруса верхней перми. Почвенный покров представлен в основном дерново- сильно- и среднеподзолистыми серыми лесными оподзоленными почвами, механический состав – средние, легкие и тяжелые суглинки. Значительное развитие имеют техногенные (насыпные грунты), представленные строительным мусором, песком, щебнем и т.д.

Животный мир представлен синантропными видами характерными для городской среды. Краснокнижные виды животного мира не отмечены. В пределах проектируемой территории отсутствуют особо охраняемые природные территории.

В геоморфологическом отношении территория проектируемого микрорайона относится к водосборному бассейну р. Чепцы. Рельеф прилегающей территории равный.

Современная экологическая ситуация.

Уровни внешнего гамма-излучения и концентрация радона воздухе на территории квартала находятся в пределах норм радиационной безопасности. Измеренные уровни  звука и инфразвука не превышают допустимые нормы.

Приземные концентрации загрязняющих веществ не превышают допустимых санитарных норм.

Участок расположен в пределах санитарно-защитной зоны прачечной, СЗЗ которой 100м, требуется сокращение СЗЗ до 50м.

Пробы почв по содержанию на цинк не удовлетворяют требованиям норм.

Прилегающие магистрали являются источником шума и загрязнения атмосферного воздуха и диктуют принятие планировочных и конструктивных мероприятий по защите жилых домов и дворовых территорий от их воздействия.

Территория в целом характеризуется как благоприятная для нового жилищного строительства.

4. Транспортная инфраструктура.

Территория квартала, где планируется дополнительно разместить пять 5-ти этажных жилых дома, ограничена магистралью районного значения по ул.Молодая Гвардия и жилыми улицами Первомайская, Революции и Карла Маркса. Движение общественного транспорта организовано по ул. Молодой Гвардии, ул.Революции.

Пешеходные связи осуществляются по существующим тротуарам вдоль проездов и основных магистральных улиц.

5. Архитектурно-планировочное и объемно-пространственное решение застройки микрорайона.

Территория проектируемого квартала находится в центральном жилом районе города.

Изменения застройки квартала, ограниченного ул. Молодой Гвардии, Карла Маркса, Революции, Первомайской прежде всего связаны с выведением из застройки квартала поликлиники и административного здания МУЗ «Глазовский противотуберкулезный диспансер», многоквартирного жилого дома по ул.Карла Маркса и строительством на их месте жилой 5-ти этажной застройки.

Новая жилая застройка меняет визуально фасадное решение квартала со стороны ул.Карла Маркса, с которой осуществляется транспортная связь с проектируемыми внутриквартальными проездами.

При проектировании новой жилой застройки учитывались мероприятия по созданию уютного внутридворового пространства, где с помощью комплексного благоустройства выделяются обособленные зоны для активного и пассивного отдыха, организованы места для хозяйственных площадок и гостевых стоянок индивидуального транспорта.

Существующее и планируемое население квартала полностью обеспечены в соответствии с нормативными требованиями всеми объектами культурно-бытового обслуживания. Потребность в детских дошкольных учреждениях, формирующихся в результате нового жилищного строительства, предлагается решить размещением на 1 этаже одного из жилых домов семейного детского сада на 10 мест. Потребность в школьных местах решается наличием мест в средней общеобразовательной школе №2.

Подводя итог необходимо отметить, что в результате намечаемых проектом решений (размещение новой жилой застройки комплексного благоустройства существующей территории), квартал принимает целостный завершенный вид, оптимально подходящий для комфортного проживания.

Благоустройство и озеленение территории.

Проектом предусматривается комплексное благоустройство территории включающую совокупность мероприятий, направленных на создание и поддержание функционально, экологически, информативно и эстетически организованной городской среды, а именно:

• архитектурно - планировочную организацию территории  (упорядочение  пешеходных связей как внутридворовых, так и к объектам микрорайонного  притяжения  -  школам, магазинам, остановкам общественного  транспорта,   организацию  площадок  - детских, отдыха, автостоянок);

• создание удобных транспортных связей жилых и общественных зданий с городскими улицами в соответствии с требованиями по организации движения автотранспорта и противопожарными требованиями;

• мероприятий по озеленению (посадки деревьев и кустарников с организацией ландшафтных групп, устройство газонов и цветников, применение вертикального озеленения);

• размещение малых архитектурных форм и объектов городского дизайна (скамьи, урны, оборудование детских площадок, площадок отдыха, ограждений и пр.);

• организация освещения территории;

• размещение элементов визуальной коммуникации и информации (доски объявлений местной администрации, указатели и пр.).

Озеленение

Проектом предусмотрены проведение комплексных мероприятий по озеленению, территории, посадке деревьев, кустарников, цветочных культур.

Размещение посадочного материала по территории квартала предусматривается как рядовое, так и небольшими группами, ввиду стесненности некоторых участков из-за прохождения подземных коммуникаций.

Высадка деревьев позволяет создать наиболее комфортные условия пребывания населения на дворовых площадках они существенно понижают негативное воздействие от шума, защищают от пыли. Посадочный материал (деревья) принят с закрытой корневой системой.

Посадка кустарников предусмотрена в качестве   живых изгородей (стриженых и свободно растущих), которые разделяют площадки различного назначения, защищают придомовые полосы, служат фоном для многолетних цветов, позволяют соблюсти плавный переход от газон к стенам зданий.

Ассортимент посадочного материала принимается с учетом санитарно-гигиенических характеристик древесных и кустарниковых пород, декоративных качеств, долговечности и быстроты роста, устойчивости к антропогенным нагрузкам, наличия на местных питомниках.

6. Объемы нового строительства.

Технико-экономические показатели проекта

| № | Наименование | Ед.изм. | Сущ. положение | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Территория квартала, в том числе: | га | 4,55 | 4,55 |
|  | Жилая зона | - |  | 2,54 |
| 2 | Жилой фонд – общая площадь жилых домов: | м2 | 8974,6 | 23003,3 |
|  | Существующие |  |  |  |
|  | - многоэтажная | м2 | 8974,6 | 8974,6 |
|  | - усадебная | - | - | - |
|  | Проектируемые |  |  | 14028,7 |
|  | 5 эт.83кв.жилой дом | - | - | 3889,47 |
|  | 5 эт.98кв.жилой дом | - | - | 4691,8 |
|  | 5 эт.68кв.жилой дом | - | - | 3089,14 |
|  | 5 эт.15кв.жилой дом | - | - | 779,8 |
|  | 5 эт.34кв.жилой дом | - | - | 1578,5 |
| 3 | Население, всего - существующее (при обеспеченности 16м2/чел) - проектируемое (при обеспеченности 20м2/чел) | Чел. | 700 700 | 1402 700 702 |
| 4 | Обеспеченность | М2/чел | 13 | 16,4 |
| 5 | Плотность | Чел/га | - | 308 |

7. Обеспечение потребностей инвалидов и маломобильных групп населения.

Маломобильные группы населения (инвалиды любой группы) в соответствии с законодательством, наряду со всеми гражданами, должны иметь возможность получения образования, трудоустройства, пользования жилыми и общественными зданиями, услугами социально-бытовых и культурных учреждений. В рамках проекта застройки квартала это означает обеспечение доступности за счет планировочных и конструктивных решений.

Одно из первоочередных мероприятий - реконструкция тротуаров и проезжей части улиц и проектирование новых в соответствии с действующими нормативными документами, рекомендуемыми чертежами и пособиями.

Основные параметры участков, путей пешеходного передвижения следует принимать с учетом обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения, так продольный уклон пешеходных дорожек не должен превышать 5%, а поперечный 1-2%. Съезды с тротуаров и подъемы оборудованы специальными аппарелями с нормативным уклоном.

Проект застройки выполнен в соответствии с нормами:

• СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения»

• РДС 35-201-99 «Порядок реализации требований доступности для инвалидов к объектам социальной инфраструктуры»

• «Рекомендации по проектированию окружающей среды, зданий и сооружений с учетом потребностей инвалидов и других маломобильных групп населения».

8. Улицы, дороги, общественный транспорт

Проектом сохраняется существующая улично-дорожная сеть, классификация транспортных магистралей. Выезд автотранспортных средств с территории проектируемых жилых домов предполагается по проектируемому внутриквартальному проезду на ул.Карла Маркса и ул.Молодой Гвардии.

Основным видом общественного транспорта, осуществляющим доставку жителей проектируемого квартала в центральную часть города, является автобус.

Вдоль внутриквартального проезда, а также в дворовых пространствах жилых домов предусмотрены автостоянки для временной парковки автомобилей на нормативном расстоянии от жилых и общественных зданий.

Пешеходные связи осуществляются по проектируемым и существующим тротуарам вдоль основных магистральных улиц и внутриквартальных проездов.

Перечисленные мероприятия обеспечивают удобство пользования общественным и личным транспортом и пешеходную доступность к остановочным павильонам, парковкам личного, гостевого автотранспорта, жилым домам и помещениям общественного назначения.

9. Временные (гостевые) автостоянки.

На территории квартала предусматривается размещение гостевых автостоянок. Согласно СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» п.6.33 для жилых районов допускается предусматривать открытые стоянки для временного хранения автомобилей из расчета 25% от общего количества легковых автомобилей.

Общая площадь гостевых автостоянок:

S=702х0,8=561,6м2; где 0,8 – площадь, м2, автостоянки, приходящаяся на 1 жителя, 702 – количество жителей

Эта площадь автостоянок соответствует количеству автомобилей:

n=561,6:25=22,46 шт. автомашин.

С учетом уровня автомобилизации в Удмуртской Республике количество автомашин на гостевых автостоянках может составить 22,46х1,4=31,4шт. ≈ 31шт. автомашин.

Гаражи и автостоянки для хранения индивидуального автотранспорта проектом планировки не предусматриваются.

10. Инженерная подготовка. Организация рельефа и водоотвод.

Рассматриваемая площадка находится в центральной части г. Глазова, в квартале ограниченном улицами Молодой Гвардии, Первомайской, Карла Маркса, Революции.

В геоморфологическом отношении площадка расположена на левобережной надпойменной террасе долины реки Чепцы.

Рельеф площадки ровный, почти горизонтальный, спланированный насыпными грунтами. Абсолютные отметки поверхности равны 147,1 ÷ 147,7м.

Проявлений опасных для строительства геологических и инженерно-геологических процессов на исследуемой территории не наблюдается.

Для освоения площадки необходимо выполнить план организации рельефа, который включает в себя инженерную подготовку в следующем объеме: вертикальную планировку и мероприятия по предотвращению подтопления территории поверхностными стоками: ливневую канализацию.

Проектные уклоны приняты в пределах от 5 % до 8 %.

Поверхностный водоотвод с территории вновь проектируемых участков осуществляется по лоткам, образованным поверхностью проезжей части и бордюрным камнем, со сбросом ливневой канализации    в    существующую,    открытую    систему    отвода   поверхностного   стока: водоотводные канавы и водоперепускные трубы.

11. Инженерная инфраструктура

11.1 Водоснабжение и канализация

Водоснабжение

Источником  водоснабжения проектируемых жилых домов являются магистральные существующие сети Ø400мм, проходящие по ул. Сулимова.

Глубину заложения принять 2,30м до низа трубы.

На каждом вводе в жилой дом запроектирован водомерный узел.

Гарантированное давление в существующей сети — 1,5 атм., что не обеспечивает требуемое давление на пяти этажную застройку, предполагается использование встроенных повысительных установок в каждом жилом доме.

Общий максимальный расход воды равен: Q=210,00 м3/сут, в том числе

горячей воды: Qгор=84,00 м3/сут.

Канализация

Выпуски от проектируемых жилых домов предусмотрены в магистральную канализацию по ул.М.Гвардии.

Расход бытовых стоков равен: Q= 210,00 м3/сут.

Глубина заложения канализационной сети от 1,80м до 2,5м.

11.2. Теплоснабжение

Проектируемые здания снабжаются теплом от тепловых сетей МУП «Глазовские теплосети».

Теплоснабжение проектируемых жилых домов предусматривается через индивидуальные тепловые пункты (ИТП), размещаемые в каждом здании, система ГВС – открытая. Вводы трубопроводов в проектируемые здания – в индивидуальные тепловые пункты с узлами учета и регулирования тепловой энергии.

Прокладка новых трубопроводов теплотрассы предусматривается по территории квартала. Прокладка тепловых сетей предусматривается в 2-х трубном исполнении, подземная в непроходных железобетонных каналах.

Подключение к городским магистральным теплотрассам осуществляется в существующей камере ТК751.

Предварительные суммарные тепловые нагрузки на теплоснабжение квартала:

Qов = 1,145 Гкал/час

Qгвс max= 0,922 Гкал/час

Окончательный расчет тепловых нагрузок на проектируемые здания выполняется на стадии рабочий проект.

11.3. Электроснабжение

Электроснабжение проектируемых жилых домов квартала выполнено от существующей ТП-89.

Потребители – 2 категории.

Расчетная мощность – 251,8 кВт на 5 жилых дома.

11.4. Газоснабжение

Согласно ТУ № 9001 от 20.10.2009г РОАО «Удмуртгаз» расход газа на пищеприготовление для 3-х жилых 5-ти этажных домов определен в объеме 0,12 млн.м3/год.

Прокладка трассы газопровода – подземная. Точка подключения газопровода – УЗ.9 +30; проект №671-161-ГСН.1 АО «Глазовгаз», ПРЭО.

11.5. Связь

Телефонизация вновь строящихся трех жилых пятиэтажных домов предусматривается от резервных линий телефонных сетей ОАО «ВолгаТелеком».

12. Мероприятия по гражданской обороне и обеспечению

пожарной безопасности

12.1. Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны, защита от техногенных и природных проявлений.

Проектируемая жилая зона находится в г. Глазове, имеющем группу по ГО. Проектируемая жилая зона по категории ГО – некатегорированная.

Оповещение жителей квартала при возникновении чрезвычайных ситуаций осуществляется системой оповещения по плану Управления по делам ГО и ЧС Администрации г. Глазова.

Наличие защитных сооружений на объекте должно быть рассмотрено в задании на проектирование от Министерства по делам ГО и ЧС УР.

Чрезвычайные ситуации техногенного характера на опасных производственных объектах города, их влияние на проектируемые объекты будут рассмотрены при рабочем проектировании раздела «ИТМ ГО ЧС» объекта.

Опасных природных явлений в виде карстовых проявлений, оползней, суффозии, проседания грунтов и подтопления участка не наблюдается, поэтому проведение специальных мероприятий по защите территории объекта не требуется.

Для ликвидации последствий сильных дождей и ливней предусмотрен открытый сток с площадки в водоотводную канаву по ул. Карла Маркса с дальнейшим перепуском ливнестока по ул.Революции – ул.Энгельса.

Молниезащита проектируемых 5-ти этажных жилых домов выполняется отдельно стоящими молниеприемниками на кровле зданий. Защита от статического электричества обеспечивается присоединением розеточной сети к заземляющему устройству.

12.2. Противопожарные мероприятия.

Для строительства многоквартирных жилых домов отведен участок квартала, ранее занимаемый зданиями МУЗ «Глазовский противотуберкулезный диспансер» и одноэтажным многоквартирным жилым домом по ул. Карла Маркса, 22.

Ближайшая от отведенного участка пожарная часть находится на расстоянии 1 км. На основании СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» приложение 1* жилые здания II степени огнестойкости должны располагаться друг от друга на расстоянии не менее 6м. В проекте минимальное расстояние между домами 10,0м.

Организация внутриквартальных проездов позволяет подъехать пожарной технике ко всем проектируемым объектам.

В проекте предусмотрены внутренние проезды из асфальтобетона, а для проезда пожарных машин со стороны восточных фасадов домов предусмотрено покрытие:

- плодородный слой почвы в газонной решетке «Стройкамень» - 5см;

- выравнивающий слой из песка – 35 см;

- песчано-гравийная смесь – 30 см;

- уплотненный грунт.

Основные технико-экономические показатели

- общая жилая площадь проектируемых домов – 14 028,7 м2

- количество эвакуируемых – 702 чел.

Объекты относятся ко II степени огнестойкости. Класс конструктивной пожарной опасности – СО. Класс функциональной пожарной опасности – Ф 1.3.

Размеры эвакуационных выходов соответствуют нормативным.

Отделка стен и полов на путях эвакуации выполняется из несгораемых материалов, лестничные клетки имеют естественное освещение.

Внутреннее пожаротушение на проектируемые жилые дома не требуется. Наружное пожаротушение предусматривается от 2-х пожарных гидрантов в радиусе 200 м от проектируемых объектов.

13. Основные выводы раздела ориентировочная оценка

природоохранных мероприятий.

- Строительство в рассматриваемом районе прогнозно не нанесет ущерба физико-геологическим, гидрологическим условиям, не вызовет заметных изменений в состоянии атмосферного воздуха, акустического режима, почв, подземных и поверхностных вод;

- Озеленение рассматриваемого района, соблюдение правил сбора, хранения и вывоза твердых бытовых отходов позволит поддерживать благополучное санитарно-эпидемиологическое состояние территории;

- В социальном отношении строительство жилых домов значительно снизит образовавшийся дефицит в наличии жилья на территории г.Глазова;

- Проект планировки квартала рекомендуется для применения, однако мероприятия по охране окружающей природной среды носят промежуточный характер, являются предварительными для последующих стадий проектирования и не снимают ответственности с разработчиков рабочих проектов объектов квартала за размещение новых объектов их воздействие на близлежащие существующие и проектируемые объекты.

14. Основные технико-экономические показатели проекта планировки

| № | Наименование показателе | Един.изм. | Современное состояние мик-она | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Территория |  |  |  |  |
| 1.1 | Площадь проектируемой территории всего: | Га | 4,55 | 4,55 |
|  | в том числе территории: |  |  |  |
|  | Жилых зон квартала | Га | 1,46 | 2,54 |
| 1.2 | Плотность застройки по показателю застройки зданиями |  | - | 5 |
| 1.3 | Из общей территории: |  |  |  |
|  | Земли субъектов РФ | Га | - | - |
|  | Земли муниципальной собственности | Га | - | - |
|  | Земли частной собственности | Га |  |  |
| 2. Население |  |  |  |  |
| 2.1 | Численность населения | Чел. | 700 | 1402 |
| 2.2 | Плотность населения | Чел/га | - | 308 |
| 3. Жилищный фонд |  |  |  |  |
| 3.1 | Общая площадь жилых домов | М2 | 8974,6 | 23003,3 |
| 3.2 | Средняя этажность застройки | Этаж | 5 | 5 |
| 3.3 | Существующий сохраняемый жилищный фонд | М2 |  |  |
| 3.4 | Новое жилищное строительство – всего | М2 | - | 14028,7 |
| 4. Объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения |  |  |  |  |
| 4.1 | Детские дошкольные учреждения – всего/1000чел. | Мест | - | - |
| 4.2 | Общеобразовательные школы – всего/1000чел | Мест | 741 | 741 |
| 4.3 | Аптеки | Объектов | 1 | 1 |
| 4.4 | Предприятия бытового обслуживания – всего/1000чел | Раб. мест | 12 | 12 |
| 5. Транспортная инфраструктура |  |  |  |  |
| 5.1 | Протяженность улично-дорожной сети - всего | Км | 1,6 | 1,99 |
|  | В том числе: |  |  |  |
|  | Внутриквартальные проезды | Км |  | 0,39 |
| 6. Инженерное оборудование и благоустройство территории |  |  |  |  |
| 6.1 | Водопотребление – всего | Тыс.м3/сут |  | 0,210 |
| 6.2 | Водоотведение | Тыс.м3/сут |  | 0,210 |
| 6.3 | Электропотребление на человека | кВт ч/год |  |  |
|  | Электропотребление на микрорайон | Млн.кВт ч/год |  |  |
| 6.4 | Расход газа | Млн.м3/год |  |  |
| 6.5 | Общее потребление тепла на отопление, вентиляцию, горячее водоснабжение | Гкал/час |  | 2,067 |
| 6.6 | Количество твердых бытовых отходов | Тыс.м3/год |  |  |
| 6.7 | В том числе утилизируемых | Тыс.м3/год |  |  |
|  | Территории, требующие проведения специальных мероприятий по инженерной подготовке | Га |  |  |
| 6.8 | Потребность в иных видах инженерного оборудования | Соот.един. |  |  |
| 7. Охрана окружающей среды |  |  |  |  |
| 7.1 | Озеленение санитарно-защитных зон | Га |  |  |
| 7.2 | Уровень загрязнения атмосферного воздуха | % ПДК |  |  |
|  | Взвешенные вещества |  |  |  |
|  | Диоксид серы |  |  |  |
|  | Диоксид азота |  |  |  |
|  | Диоксид углерода |  |  |  |
| 7.3 | Уровень шумового воздействия | дБ |  |  |
| 7.4 | Территории, требующие проведения специальных мероприятий по охране окружающей среды | га |  |  |

Инженерное оборудование и благоустройство принято без учета существующих нагрузок.

Выводы и рекомендации

Проект планировки квартала, ограниченного улицами Молодой Гвардии, ул.Первомайской, ул.Карла Маркса, ул.Революции в г.Глазове в соответствии с градостроительным кодексом РФ будет направлен в Администрацию города Глазова для прохождения процедуры публичных слушаний.

В связи с расположением проектируемой жилой застройки в санитарно-защитной зоне существующей прачечной по ул.Карла Маркса, необходимо на предпроектной стадии выполнить проект ориентировочный СЗЗ прачечной с утверждением сокращения СЗЗ со 100м до 50м. В связи с неблагоприятными анализами почвы на содержание цинка провести удаление загрязненного грунта с последующим анализом почвы.